Linea R-STOP

| FORNITURA | Componenti complementari - Linea rigida Tipo D |
| --- | --- |

- n. … fermo corsa entrata/uscita realizzato in lamiera di acciaio inox AISI 304 presso-piegata composto da n°1 elemento fisso, ancorato con n°2 viti M10 al profilo binario e n°1 elemento basculante con ritorno a molla a chiusura del binario. [Cat. REGO - prodotto _ Fine Corsa entrata/uscita _ cod. 201672].

| FORNITURA E POSA IN OPERA | Componenti complementari - Linea rigida Tipo D |
| --- | --- |

- n. … fermo corsa entrata/uscita realizzato in lamiera di acciaio inox AISI 304 presso-piegata composto da n°1 elemento fisso, ancorato con n°2 viti M10 al profilo binario e n°1 elemento basculante con ritorno a molla a chiusura del binario. [Cat. REGO - prodotto _ Fine Corsa entrata/uscita _ cod. 201672].

Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa ricerca del piano di appoggio e fissaggio, l'eventuale apertura e chiusura del manto di copertura con ripristino dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, compresa fornitura e posa di viti, tasselli per il fissaggio o rivetti strutturali (in kit con le piastre) e rinforzi dei fissaggi del manto come da schede tecniche del produttore e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione.

Esclusioni:

- i ripristini dell’impermeabilizzazione o del manto di copertura e le opere di lattoneria;

- la fornitura di carpenterie in acciaio specifiche o accessori di fissaggio;

- la predisposizione della Relazione di calcolo del fissaggio e delle strutture a timbro e firma di tecnico abilitato.

NOTE

L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore, rivettatrice) per l'esecuzione dell'opera risulta compreso nelle spese generali dell'impresa.

L'utilizzo di sigillanti generici (siliconi, sigillanti bituminosi o butilici) è da ritenersi compreso nelle spese generali dell'impresa.