Linea R-STOP

| FORNITURA | Componenti complementari - Linea rigida Tipo D |
| --- | --- |

- n. … fermo corsa permanente realizzato con tubolare quadro a sezione 60x60x3 mm in lega di alluminio 6060 T6 con l’ausilio di mezzi meccanici ed avente n°2 forature sul lato inferiore per l’installazione di n°2 viti M10 di serraggio al binario Tipo D incluse nel particolare. [Cat. REGO - prodotto _ Fine Corsa Permanente _ cod. 201671].

| FORNITURA E POSA IN OPERA | Componenti complementari - Linea rigida Tipo D |
| --- | --- |

- n. … fermo corsa permanente realizzato con tubolare quadro a sezione 60x60x3 mm in lega di alluminio 6060 T6 con l’ausilio di mezzi meccanici ed avente n°2 forature sul lato inferiore per l’installazione di n°2 viti M10 di serraggio al binario Tipo D incluse nel particolare. [Cat. REGO - prodotto _ Fine Corsa Permanente _ cod. 201671].

Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa ricerca del piano di appoggio e fissaggio, l'eventuale apertura e chiusura del manto di copertura con ripristino dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, compresa fornitura e posa di viti, tasselli per il fissaggio o rivetti strutturali (in kit con le piastre) e rinforzi dei fissaggi del manto come da schede tecniche del produttore e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione.

Esclusioni:

- i ripristini dell’impermeabilizzazione o del manto di copertura e le opere di lattoneria;

- la fornitura di carpenterie in acciaio specifiche o accessori di fissaggio;

- la predisposizione della Relazione di calcolo del fissaggio e delle strutture a timbro e firma di tecnico abilitato.

NOTE

L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore, rivettatrice) per l'esecuzione dell'opera risulta compreso nelle spese generali dell'impresa.

L'utilizzo di sigillanti generici (siliconi, sigillanti bituminosi o butilici) è da ritenersi compreso nelle spese generali dell'impresa.