Linea R-STOP

| FORNITURA | Linea rigida Tipo D |
| --- | --- |

Fornitura di linea rigida orizzontale con binario in alluminio contro le cadute dall’alto, conforme e certificata Tipo D (binario) nel rispetto della normativa UNI 11578, UNI EN 795:2012, CEN TS 16415, utilizzabile da tre operatori contemporaneamente specifico per fissaggio su supporti tradizionali in muratura, c.a., acciaio e manti di copertura metallici (pannelli coibentati, lamiere grecate, lamiere aggraffate) mediante l'uso di apposite piastre di ancoraggio,  rivetti strutturali e/o morsetti di fissagggio [Cat. REGO - prodotto R-STOP].

Il sistema è costituito da:

- n. … profili binario estremità L=4000 mm in lega di alluminio 6063 T5 con sezione a richiamo rettangolare 45x42 mm con gola inferiore per il fissaggio delle staffe e foro passante centrale diametro 14,2 mm. [Cat. REGO - prodotto _ Binario R-STOP estremità 4m _ cod. 201669].

- n. … profili binario intermedio L=4000 mm in lega di alluminio 6063 T5 con sezione a richiamo rettangolare 45x42 mm con gola inferiore per il fissaggio delle staffe e foro passante centrale diametro 14,2 mm. [Cat. REGO - prodotto _ Binario R-STOP intermedio 4m _ cod. 201670].

- n. … Giunzione lineare realizzata in lega di alluminio 6063 T6 e composta da n°1 elemento di base con sezione personalizzata ad “E” di lunghezza 180 mm per l’incastro ed il bloccaggio nella gola inferiore del binario e n°1 elemento estruso a sezione piena circolare diametro 14 mm realizzato in lega di alluminio 6060 T6 per il fissaggio nel foro passante del profilo binario. [Cat. REGO - prodotto _ Giunzione lineare binario _ cod. 201673].

- n. … punto di ancoraggio mobile tipo D costituito da navetta con corpo in lega di alluminio spessore 12 mm, n°4 ruote realizzate in acciaio inox AISI 304 provviste di n°2 cuscinetti radiali a sfere cadauna, n°1 golfare M12 in acciaio inox AISI 304 e supporto per marcatura a forma di quadrifoglio in alluminio anodizzato nero. [Cat. REGO - prodotto _ Navetta tipo D _ cod. 201677].

Componenti di fissaggio e complementari:

- n. … staffa di ancoraggio CRAB composta da n°1 elemento realizzato in lega di alluminio estruso con sezione personalizzata ad “E” n°1 elemento realizzato in lega di alluminio 6063 T6 estruso (Estruso CRAB) specifico per l’ancoraggio su manti metallici aggraffati con sezione personalizzata e n°2 piastre in Aisi 304 presso piegate di collegamento tra i due estrusi, grani e bulloneria di serraggio inclusi. Interasse massimo tra le staffe 600 mm. [Cat. REGO - prodotto _ Staffa CRAB_ cod. 203006].

| FORNITURA E POSA IN OPERA | Linea rigida Tipo D |
| --- | --- |

Fornitura e posa in opera (installazione) di linea rigida orizzontale con binario in alluminio contro le cadute dall’alto, conforme e certificata Tipo D (binario) nel rispetto della normativa UNI 11578, UNI EN 795:2012, CEN TS 16415, utilizzabile da tre operatori contemporaneamente specifico per fissaggio su supporti tradizionali in muratura, c.a., acciaio e manti di copertura metallici (pannelli coibentati, lamiere grecate) mediante l'uso di apposite piastre di ancoraggio e rivetti strutturali. [Cat. REGO - prodotto R-STOP].

Il sistema è costituito da:

- n. … profili binario estremità L=4000 mm in lega di alluminio 6063 T5 con sezione a richiamo rettangolare 45x42 mm con gola inferiore per il fissaggio delle staffe e foro passante centrale diametro 14,2 mm. [Cat. REGO - prodotto _ Binario R-STOP estremità 4m _ cod. 201669].

- n. … profili binario intermedio L=4000 mm in lega di alluminio 6063 T5 con sezione a richiamo rettangolare 45x42 mm con gola inferiore per il fissaggio delle staffe e foro passante centrale diametro 14,2 mm. [Cat. REGO - prodotto _ Binario R-STOP intermedio 4m _ cod. 201670].

- n. … Giunzione lineare realizzata in lega di alluminio 6063 T6 e composta da n°1 elemento di base con sezione personalizzata ad “E” di lunghezza 180 mm per l’incastro ed il bloccaggio nella gola inferiore del binario e n°1 elemento estruso a sezione piena circolare diametro 14 mm realizzato in lega di alluminio 6060 T6 per il fissaggio nel foro passante del profilo binario. [Cat. REGO - prodotto _ Giunzione lineare binario _ cod. 201673].

- n. … punto di ancoraggio mobile tipo D costituito da navetta con corpo in lega di alluminio spessore 12 mm, n°4 ruote realizzate in acciaio inox AISI 304 provviste di n°2 cuscinetti radiali a sfere cadauna, n°1 golfare M12 in acciaio inox AISI 304 e supporto per marcatura a forma di quadrifoglio in alluminio anodizzato nero. [Cat. REGO - prodotto _ Navetta tipo D _ cod. 201677].

Componenti di fissaggio e complementari:

- n. … staffa di ancoraggio CRAB composta da n°1 elemento realizzato in lega di alluminio estruso con sezione personalizzata ad “E”, n°1 elemento realizzato in lega di alluminio 6063 T6 estruso (Estruso CRAB) specifico per l’ancoraggio su manti metallici aggraffati con sezione personalizzata e n°2 piastre in Aisi 304 presso piegate di collegamento tra i due estrusi, grani e bulloneria di serraggio inclusi. Interasse massimo tra le staffe 600 mm. [Cat. REGO - prodotto _ Staffa CRAB_ cod. 203006].

Installazione conforme alle indicazioni del produttore, al progetto ed alla Relazione di calcolo del fissaggio, compresa ricerca del piano di appoggio e fissaggio, l'eventuale apertura e chiusura del manto di copertura con ripristino dell'impermeabilizzazione e/o del manto di copertura, compresa fornitura e posa di viti, tasselli per il fissaggio o rivetti strutturali (in kit con le piastre) e rinforzi dei fissaggi del manto come da schede tecniche del produttore e quanto necessario a dare il lavoro finito, compreso rilascio di Dichiarazione di corretta installazione.

Esclusioni:

- i ripristini dell’impermeabilizzazione o del manto di copertura e le opere di lattoneria;

- la fornitura di carpenterie in acciaio specifiche o accessori di fissaggio;

- la predisposizione della Relazione di calcolo del fissaggio e delle strutture a timbro e firma di tecnico abilitato.

NOTE

L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore, rivettatrice) per l'esecuzione dell'opera risulta compreso nelle spese generali dell'impresa.

L'utilizzo di sigillanti generici (siliconi, sigillanti bituminosi o butilici) è da ritenersi compreso nelle spese generali dell'impresa.

REGO S.r.l Società Benefit

Via Giuseppe di Vittorio 79/M, 50053 Empoli (FI)

T. 0571417189 – info@rego.it www.rego.it

Cod. Fisc. e Part. IVA 01925050500 Reg. Ditte CCIAA Firenze n. FI - 610451

Capitale Sociale € 80.000,00 int. vers.	rev_03_2023