POLE-TH 40

| FORNITURA | Punto fisso di ancoraggio Tipo A (UNI 11578) multidirezionale in acciaio H40 |
| --- | --- |

Fornitura e posa in opera (installazione) di punto di ancoraggio multidirezionale, conforme e certificato tipo A nel rispetto della normativa UNI 11578, UNI EN 795:2012, CEN TS 16415, utilizzabile da due operatori contemporaneamente

Costituito da:

- Profilo verticale composto da un’anima resistente a sezione circolare diametro 20mm in acciaio inox AISI 304 avente all’esterno un pacchetto coibentante in polistirene espanso sinterizzato 20 kg/mc dello spessore di 10mm che avvolge l’anima in acciaio inox e custodito in un cilindro in lega di alluminio 6060 T6 di sezione tubolare diametro 45x2mm (sezione - spessore), quest’ultimo alloggiato alla base in un bicchiere stampato in PA6 che taglia il flusso termico e conferisce una elevata stabilità e rigidità dell’assieme.

- Anima resistente in acciaio inox saldata alla base al centro della piastra orizzontale asolata (130x250x6).

- La parte superiore del dispositivo è rotante con sistema meccanico calibrato e con doppio punto di aggancio, realizzata in acciaio inox AISI 304 con sezione rettangolare 80x40x4.

- Altezza dispositivo 400mm. [produttore REGO SRL].

Esclusioni:

- fornitura di carpenterie in acciaio specifiche o accessori di fissaggio.

| FORNITURA E POSA IN OPERA | Punto fisso di ancoraggio Tipo A (UNI 11578) multidirezionale in acciaio H40 |
| --- | --- |

Fornitura di punto di ancoraggio multidirezionale, conforme e certificato tipo A nel rispetto della normativa UNI 11578, UNI EN 795:2012, CEN TS 16415, utilizzabile da due operatori contemporaneamente costituito da:

- Profilo verticale composto da un’anima resistente a sezione circolare diametro 20mm in acciaio inox AISI 304 avente all’esterno un pacchetto coibentante in polistirene espanso sinterizzato 20 kg/mc dello spessore di 10mm che avvolge l’anima in acciaio inox e custodito in un cilindro in lega di alluminio 6060 T6 di sezione tubolare diametro 45x2mm (sezione - spessore), quest’ultimo alloggiato alla base in un bicchiere stampato in PA6 che taglia il flusso termico e conferisce una elevata stabilità e rigidità dell’assieme.

- Anima resistente in acciaio inox saldata alla base al centro della piastra orizzontale asolata (130x250x6). La parte superiore del dispositivo è rotante con sistema meccanico calibrato e con doppio punto di aggancio, realizzata in acciaio inox AISI 304 con sezione rettangolare 80x40x4.

- Altezza dispositivo 400mm.

Esclusioni:

- la fornitura di carpenterie in acciaio specifiche o accessori di fissaggio;

- la predisposizione della Relazione di calcolo del fissaggio e delle strutture a timbro e firma di tecnico abilitato.

NOTE

L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore) per l'esecuzione dell'opera risulta compreso nelle spese generali dell'impresa.

L'utilizzo di sigillanti generici (siliconi, sigillanti bituminosi o butilici) è da ritenersi compreso nelle spese generali dell'impresa.