Accessorio Scala: CANCELLO D’ACCESSO

| FORNITURA | Accessorio CANCELLO D’ACCESSO per scala con gabbia di protezione |
| --- | --- |

Fornitura di accessorio CANCELLO D’ACCESSO per scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. Il cancello d’accesso evita l’accesso accidentale all’interno della scala dal piano di sbarco. Trattasi di cancello in tubolare curvo in lega di alluminio dotato di cerniere in super-polimero con ritorno a molla, eventualmente chiudibile con lucchetto non compreso, e relativa viteria inox di montaggio.

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Cancello d’accesso - cod. 400331].

| FORNITURA E POSA IN OPERA | Accessorio CANCELLO D’ACCESSO per scala con gabbia di protezione |
| --- | --- |

Fornitura e posa in opera (installazione) di accessorio CANCELLO D’ACCESSO per scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. Il cancello d’accesso evita l’accesso accidentale all’interno della scala dal piano di sbarco. Trattasi di cancello in tubolare curvo in lega di alluminio dotato di cerniere in super-polimero con ritorno a molla, eventualmente chiudibile con lucchetto non compreso, e relativa viteria inox di montaggio.

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Cancello d’accesso - cod. 400331].

Installazione conforme alle indicazioni del produttore comprensiva di quanto necessario a dare il lavoro finito.

NOTE

L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore) per l'esecuzione dell'opera risulta compreso nelle spese generali dell'impresa.