Accessorio Scala: SCALA DI PARTENZA ESTRAIBILE

| FORNITURA | Accessorio SCALA DI PARTENZA ESTRAIBILE per scala con gabbia di protezione |
| --- | --- |

Fornitura di accessorio SCALA DI PARTENZA ESTRAIBILE per scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. La scala di partenza estraibile è realizzata con montanti e pioli in profili estrusi di alluminio personalizzati REGO forniti già assemblati con ganci per l’ancoraggio ai pioli della scala fissa. La scala consente di eliminare l’ingombro alla partenza ed un uso improprio della scala con gabbia.

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Scala di partenza estraibile - cod. 400222 e 400223].

| FORNITURA E POSA IN OPERA | Accessorio SCALA DI PARTENZA ESTRAIBILE per scala con gabbia di protezione |
| --- | --- |

Fornitura e posa in opera (installazione) di accessorio SCALA DI PARTENZA ESTRAIBILE per scala a pioli di tipo fisso dotata di gabbia di protezione con inclinazione superiore a 75°. La scala di partenza estraibile è realizzata con montanti e pioli in profili estrusi di alluminio personalizzati REGO forniti già assemblati con ganci per l’ancoraggio ai pioli della scala fissa. La scala consente di eliminare l’ingombro alla partenza ed un uso improprio della scala con gabbia.

[Cat. REGO – prodotto LIMIT – Scala – Scala di partenza estraibile - cod. 400222 e 400223].

Installazione conforme alle indicazioni del produttore comprensiva di quanto necessario a dare il lavoro finito.

NOTE

L'uso di attrezzi manuali ed attrezzature elettriche semplici (trapano, avvitatore) per l'esecuzione dell'opera risulta compreso nelle spese generali dell'impresa.